# ESP23CAM PRUEBA 1

#include "esp_camera.h"

#include <WiFi.h>

#include "esp_http_server.h"

//192.169.4.1

// Pines de la AI Thinker ESP32-CAM

#define PWDN_GPIO_NUM     32

#define RESET_GPIO_NUM    -1

#define XCLK_GPIO_NUM      0

#define SIOD_GPIO_NUM     26

#define SIOC_GPIO_NUM     27

#define Y9_GPIO_NUM       35

#define Y8_GPIO_NUM       34

#define Y7_GPIO_NUM       39

#define Y6_GPIO_NUM       36

#define Y5_GPIO_NUM       21

#define Y4_GPIO_NUM       19

#define Y3_GPIO_NUM       18

#define Y2_GPIO_NUM        5

#define VSYNC_GPIO_NUM    25

#define HREF_GPIO_NUM     23

#define PCLK_GPIO_NUM     22

const char* nombre_red = "pepe";

const char* clave_red = "12345678";

httpd_handle_t servidor_http = NULL;

// Página principal

static esp_err_t pagina_principal(httpd_req_t* request) {

const char pagina[] = R"rawliteral(

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>ESP32-CAM</title>

<style>

body {

background: #202124;

color: white;

text-align: center;

font-family: Arial;

}

img {

width: 95%;

max-width: 800px;

border: 2px solid white;

}

</style>

</head>

<body>

<h1>ESP32-CAM</h1>

<img src="/foto">

<br><br>

<button onclick="actualizar()">Actualizar imagen</button>

<script>

function actualizar() {

document.querySelector("img").src = "/foto?t=" + Date.now();

}

setInterval(actualizar, 1000);

</script>

</body>

</html>

)rawliteral";

httpd_resp_set_type(request, "text/html");

return httpd_resp_send(request, pagina, HTTPD_RESP_USE_STRLEN);

}

// Enviar una fotografía

static esp_err_t tomar_foto(httpd_req_t* request) {

camera_fb_t* foto = esp_camera_fb_get();

if (!foto) {

httpd_resp_send_500(request);

return ESP_FAIL;

}

httpd_resp_set_type(request, "image/jpeg");

esp_err_t resultado = httpd_resp_send(

request,

(const char*)foto->buf,

foto->len

);

esp_camera_fb_return(foto);

return resultado;

}

// Iniciar servidor web

void iniciar_servidor() {

httpd_config_t configuracion = HTTPD_DEFAULT_CONFIG();

httpd_uri_t ruta_inicio = {};

ruta_inicio.uri = "/";

ruta_inicio.method = HTTP_GET;

ruta_inicio.handler = pagina_principal;

ruta_inicio.user_ctx = NULL;

httpd_uri_t ruta_foto = {};

ruta_foto.uri = "/foto";

ruta_foto.method = HTTP_GET;

ruta_foto.handler = tomar_foto;

ruta_foto.user_ctx = NULL;

if (httpd_start(&servidor_http, &configuracion) == ESP_OK) {

httpd_register_uri_handler(servidor_http, &ruta_inicio);

httpd_register_uri_handler(servidor_http, &ruta_foto);

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

Serial.println();

Serial.println("Iniciando cámara...");

camera_config_t config = {};

config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;

config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;

config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;

config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;

config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;

config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;

config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;

config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;

config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;

config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;

config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;

config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;

config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;

config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;

config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM;

config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;

config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;

config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;

config.xclk_freq_hz = 20000000;

config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;

if (psramFound()) {

config.frame_size = FRAMESIZE_VGA;

config.jpeg_quality = 10;

config.fb_count = 2;

config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;

config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;

} else {

config.frame_size = FRAMESIZE_QVGA;

config.jpeg_quality = 12;

config.fb_count = 1;

config.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;

config.fb_location = CAMERA_FB_IN_DRAM;

}

esp_err_t resultado = esp_camera_init(&config);

if (resultado != ESP_OK) {

Serial.printf(

"Error al iniciar la cámara: 0x%x\n",

resultado

);

return;

}

Serial.println("Cámara iniciada correctamente");

// Crear red Wi-Fi propia

WiFi.mode(WIFI_AP);

WiFi.softAP(nombre_red, clave_red);

delay(1000);

Serial.println();

Serial.println("Red Wi-Fi creada");

Serial.print("Nombre: ");

Serial.println(nombre_red);

Serial.print("Contraseña: ");

Serial.println(clave_red);

Serial.print("Abre esta dirección: http://");

Serial.println(WiFi.softAPIP());

iniciar_servidor();

Serial.println("Servidor de cámara iniciado");

}

void loop() {

delay(1000);

}

A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: No serial data received.

For troubleshooting steps visit: https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/troubleshooting.html

Failed uploading: uploading error: exit status 2

# ESP32CAM PRUEBA SD

// por terminal con 1 empieza a capturar y con 0 deja

#include <Arduino.h>

#include "esp_camera.h"

#include "SD_MMC.h"

constexpr uint8_t PIN_DISPARO = 13;

constexpr uint32_t INTERVALO_MS = 500;

bool sistemaListo = false;

bool capturando = false;

bool estadoAnteriorPin = LOW;

uint32_t ultimaCaptura = 0;

uint32_t numeroFoto = 0;

char carpeta[32];

// Configuración de la cámara AI Thinker ESP32-CAM

bool iniciarCamara() {

camera_config_t config = {};

config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;

config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;

config.pin_d0 = 5;

config.pin_d1 = 18;

config.pin_d2 = 19;

config.pin_d3 = 21;

config.pin_d4 = 36;

config.pin_d5 = 39;

config.pin_d6 = 34;

config.pin_d7 = 35;

config.pin_xclk = 0;

config.pin_pclk = 22;

config.pin_vsync = 25;

config.pin_href = 23;

config.pin_sccb_sda = 26;

config.pin_sccb_scl = 27;

config.pin_pwdn = 32;

config.pin_reset = -1;

config.xclk_freq_hz = 20000000;

config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;

config.jpeg_quality = 12;

if (psramFound()) {

config.frame_size = FRAMESIZE_VGA;  // 640 × 480

config.fb_count = 2;

config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;

config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;

} else {

config.frame_size = FRAMESIZE_QVGA; // 320 × 240

config.fb_count = 1;

config.fb_location = CAMERA_FB_IN_DRAM;

config.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;

}

esp_err_t resultado = esp_camera_init(&config);

if (resultado != ESP_OK) {

Serial.printf("Error de cámara: 0x%x\n", resultado);

return false;

}

return true;

}

bool iniciarTarjeta() {

// Modo de 1 bit: utiliza GPIO 14, 15 y 2.

// Permite utilizar GPIO 13 como entrada.

if (!SD_MMC.begin("/sdcard", true)) {

Serial.println("Error al montar la microSD.");

return false;

}

if (SD_MMC.cardType() == CARD_NONE) {

Serial.println("No se detecta una microSD.");

return false;

}

// Buscar una carpeta que todavía no exista.

for (uint32_t sesion = 1; sesion < 100000; sesion++) {

snprintf(

carpeta,

sizeof(carpeta),

"/sesion_%05lu",

(unsigned long)sesion

);

if (!SD_MMC.exists(carpeta)) {

if (!SD_MMC.mkdir(carpeta)) {

Serial.println("Error al crear la carpeta.");

return false;

}

Serial.printf("Carpeta: %s\n", carpeta);

return true;

}

}

Serial.println("No quedan nombres de carpeta disponibles.");

return false;

}

void iniciarCapturas() {

if (capturando) {

return;

}

capturando = true;

// Permite tomar la primera foto inmediatamente.

ultimaCaptura = millis() - INTERVALO_MS;

Serial.println("Capturas iniciadas.");

}

void detenerCapturas() {

capturando = false;

Serial.println("Capturas detenidas.");

}

bool guardarFoto() {

camera_fb_t* foto = esp_camera_fb_get();

if (foto == nullptr) {

Serial.println("Error al capturar la foto.");

return false;

}

char ruta[64];

snprintf(

ruta,

sizeof(ruta),

"%s/foto_%06lu.jpg",

carpeta,

(unsigned long)(numeroFoto + 1)

);

File archivo = SD_MMC.open(ruta, FILE_WRITE);

if (!archivo) {

esp_camera_fb_return(foto);

Serial.println("Error al abrir el archivo.");

return false;

}

const size_t bytesEsperados = foto->len;

const size_t bytesEscritos = archivo.write(

foto->buf,

bytesEsperados

);

archivo.close();

esp_camera_fb_return(foto);

if (bytesEscritos != bytesEsperados) {

SD_MMC.remove(ruta);

Serial.println("Error: foto incompleta. Comprueba la microSD.");

return false;

}

numeroFoto++;

Serial.printf("Guardada: %s\n", ruta);

return true;

}

void leerTerminal() {

while (Serial.available() > 0) {

char comando = Serial.read();

if (comando == '1') {

iniciarCapturas();

} else if (comando == '0') {

detenerCapturas();

}

}

}

void leerDisparo() {

bool estadoActual = digitalRead(PIN_DISPARO);

// Iniciar cuando la señal cambia de LOW a HIGH.

if (estadoActual == HIGH && estadoAnteriorPin == LOW) {

iniciarCapturas();

}

estadoAnteriorPin = estadoActual;

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

if (!iniciarCamara()) {

return;

}

if (!iniciarTarjeta()) {

return;

}

pinMode(PIN_DISPARO, INPUT_PULLDOWN);

// Dar tiempo a la cámara para ajustar la exposición.

delay(1000);

sistemaListo = true;

Serial.println("Sistema listo.");

Serial.println("Enviar 1 para iniciar y 0 para detener.");

}

void loop() {

if (!sistemaListo) {

delay(100);

return;

}

leerTerminal();

leerDisparo();

uint32_t ahora = millis();

if (capturando && ahora - ultimaCaptura >= INTERVALO_MS) {

ultimaCaptura = ahora;

if (!guardarFoto()) {

detenerCapturas();

}

}

delay(1);

}

En iniciarCamara(), reemplaza el bloque if (psramFound()) ... else ... por:

if (!psramFound()) {

Serial.println("No se detecta PSRAM para usar máxima resolución.");

return false;

}

config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA; // 1600 × 1200

config.jpeg_quality = 0;           // Máxima calidad JPEG

config.fb_count = 2;

config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;

config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;

# NuestroCódigo

#include <Arduino.h>

#include "esp_camera.h"

#include "SD_MMC.h"

constexpr uint32_t INTERVALO_MS = 500;

bool sistemaListo = false;

bool capturando = false;

uint32_t ultimaCaptura = 0;

uint32_t numeroFoto = 0;

char carpeta[32];

// Configuración de la cámara AI Thinker ESP32-CAM

bool iniciarCamara() {

camera_config_t config = {};

config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;

config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;

config.pin_d0 = 5;

config.pin_d1 = 18;

config.pin_d2 = 19;

config.pin_d3 = 21;

config.pin_d4 = 36;

config.pin_d5 = 39;

config.pin_d6 = 34;

config.pin_d7 = 35;

config.pin_xclk = 0;

config.pin_pclk = 22;

config.pin_vsync = 25;

config.pin_href = 23;

config.pin_sccb_sda = 26;

config.pin_sccb_scl = 27;

config.pin_pwdn = 32;

config.pin_reset = -1;

config.xclk_freq_hz = 20000000;

config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;

config.jpeg_quality = 12;

if (psramFound()) {

config.frame_size = FRAMESIZE_VGA;

config.fb_count = 2;

config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;

config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;

} else {

config.frame_size = FRAMESIZE_QVGA;

config.fb_count = 1;

config.fb_location = CAMERA_FB_IN_DRAM;

config.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;

}

esp_err_t resultado = esp_camera_init(&config);

if (resultado != ESP_OK) {

Serial.printf("Error de cámara: 0x%x\n", resultado);

return false;

}

Serial.println("Camara OK!");

return true;

}

bool iniciarTarjeta() {

// Modo de 1 bit: utiliza GPIO 14, 15 y 2.

if (!SD_MMC.begin("/sdcard", true)) {

Serial.println("Error al montar la microSD.");

return false;

}

if (SD_MMC.cardType() == CARD_NONE) {

Serial.println("No se detecta una microSD.");

return false;

}

// Crear una carpeta nueva para esta sesión

for (uint32_t sesion = 1; sesion < 100000; sesion++) {

snprintf(

carpeta,

sizeof(carpeta),

"/sesion_%05lu",

(unsigned long)sesion

);

if (!SD_MMC.exists(carpeta)) {

if (!SD_MMC.mkdir(carpeta)) {

Serial.println("Error al crear la carpeta.");

return false;

}

Serial.printf("Carpeta: %s\n", carpeta);

return true;

}

}

Serial.println("No quedan nombres de carpeta disponibles.");

return false;

}

void iniciarCapturas() {

if (capturando) {

return;

}

capturando = true;

// Tomar la primera foto inmediatamente

ultimaCaptura = millis() - INTERVALO_MS;

Serial.println("Capturas iniciadas.");

}

void detenerCapturas() {

if (!capturando) {

return;

}

capturando = false;

Serial.println("Capturas detenidas.");

}

bool guardarFoto() {

camera_fb_t* foto = esp_camera_fb_get();

if (foto == nullptr) {

Serial.println("Error al capturar la foto.");

return false;

}

char ruta[64];

snprintf(

ruta,

sizeof(ruta),

"%s/foto_%06lu.jpg",

carpeta,

(unsigned long)(numeroFoto + 1)

);

File archivo = SD_MMC.open(ruta, FILE_WRITE);

if (!archivo) {

esp_camera_fb_return(foto);

Serial.println("Error al abrir el archivo.");

return false;

}

const size_t bytesEsperados = foto->len;

const size_t bytesEscritos = archivo.write(

foto->buf,

bytesEsperados

);

archivo.close();

esp_camera_fb_return(foto);

if (bytesEscritos != bytesEsperados) {

SD_MMC.remove(ruta);

Serial.println("Error: foto incompleta. Comprueba la microSD.");

return false;

}

numeroFoto++;

Serial.printf("Guardada: %s\n", ruta);

return true;

}

void leerTerminal() {

while (Serial.available() > 0) {

char comando = Serial.read();

if (comando == '1') {

iniciarCapturas();

}

if (comando == '0') {

detenerCapturas();

}

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

if (!iniciarCamara()) {

return;

}

if (!iniciarTarjeta()) {

return;

}

delay(1000);

sistemaListo = true;

Serial.println("Sistema listo.");

Serial.println("Escriba 1 para iniciar las capturas.");

Serial.println("Escriba 0 para detener las capturas.");

}

void loop() {

if (!sistemaListo) {

delay(100);

return;

}

leerTerminal();

uint32_t ahora = millis();

if (capturando && ahora - ultimaCaptura >= INTERVALO_MS) {

ultimaCaptura = ahora;

if (!guardarFoto()) {

detenerCapturas();

}

}

delay(1);

}

# aumento calidad imagen

monitor serial: constexpr uint8_t CALIDAD_JPEG = 10;

config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;

config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA; // 1600 × 1200

config.jpeg_quality = CALIDAD_JPEG;

config.fb_count = 2;

config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;

config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;

#include <Arduino.h>

#include "esp_camera.h"

#include "SD_MMC.h"

constexpr uint32_t INTERVALO_MS = 500;

constexpr uint8_t CALIDAD_JPEG = 0;

bool sistemaListo = false;

bool capturando = false;

uint32_t ultimaCaptura = 0;

uint32_t numeroFoto = 0;

char carpeta[32];

// Configuración de la cámara AI Thinker ESP32-CAM

bool iniciarCamara() {

if (!psramFound()) {

Serial.println("No se detecta PSRAM para usar máxima resolución.");

return false;

}

camera_config_t config = {};

config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;

config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;

config.pin_d0 = 5;

config.pin_d1 = 18;

config.pin_d2 = 19;

config.pin_d3 = 21;

config.pin_d4 = 36;

config.pin_d5 = 39;

config.pin_d6 = 34;

config.pin_d7 = 35;

config.pin_xclk = 0;

config.pin_pclk = 22;

config.pin_vsync = 25;

config.pin_href = 23;

config.pin_sccb_sda = 26;

config.pin_sccb_scl = 27;

config.pin_pwdn = 32;

config.pin_reset = -1;

config.xclk_freq_hz = 20000000;

config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;

config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA; // 1600 × 1200

config.jpeg_quality = CALIDAD_JPEG;

config.fb_count = 2;

config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;

config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;

esp_err_t resultado = esp_camera_init(&config);

config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA; // 800 × 600

config.jpeg_quality = 12;

config.fb_count = 1;

config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;

config.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;

if (resultado != ESP_OK) {

Serial.printf("Error de cámara: 0x%x\n", resultado);

return false;

}

Serial.println("Cámara OK: 1600 x 1200.");

return true;

}

bool iniciarTarjeta() {

// Modo de 1 bit: utiliza GPIO 14, 15 y 2.

if (!SD_MMC.begin("/sdcard", true)) {

Serial.println("Error al montar la microSD.");

return false;

}

if (SD_MMC.cardType() == CARD_NONE) {

Serial.println("No se detecta una microSD.");

return false;

}

// Crear una carpeta nueva para esta sesión.

for (uint32_t sesion = 1; sesion < 100000; sesion++) {

snprintf(

carpeta,

sizeof(carpeta),

"/sesion_%05lu",

(unsigned long)sesion

);

if (!SD_MMC.exists(carpeta)) {

if (!SD_MMC.mkdir(carpeta)) {

Serial.println("Error al crear la carpeta.");

return false;

}

Serial.printf("Carpeta: %s\n", carpeta);

return true;

}

}

Serial.println("No quedan nombres de carpeta disponibles.");

return false;

}

void iniciarCapturas() {

if (capturando) {

return;

}

capturando = true;

// Tomar la primera foto inmediatamente.

ultimaCaptura = millis() - INTERVALO_MS;

Serial.println("Capturas iniciadas.");

}

void detenerCapturas() {

if (!capturando) {

return;

}

capturando = false;

Serial.println("Capturas detenidas.");

}

bool guardarFoto() {

camera_fb_t* foto = esp_camera_fb_get();

if (foto == nullptr) {

Serial.println("Error al capturar la foto.");

return false;

}

uint64_t capacidad = SD_MMC.totalBytes();

uint64_t ocupado = SD_MMC.usedBytes();

// Reservar 64 KB adicionales para el sistema de archivos.

uint64_t espacioNecesario = (uint64_t)foto->len + 65536ULL;

if (ocupado >= capacidad ||

capacidad - ocupado < espacioNecesario) {

esp_camera_fb_return(foto);

Serial.println("MicroSD sin espacio suficiente.");

return false;

}

char ruta[64];

snprintf(

ruta,

sizeof(ruta),

"%s/foto_%06lu.jpg",

carpeta,

(unsigned long)(numeroFoto + 1)

);

// Evitar sobrescribir cualquier archivo existente.

if (SD_MMC.exists(ruta)) {

esp_camera_fb_return(foto);

Serial.println("El archivo ya existe. Se detienen las capturas.");

return false;

}

File archivo = SD_MMC.open(ruta, FILE_WRITE);

if (!archivo) {

esp_camera_fb_return(foto);

Serial.println("Error al abrir el archivo.");

return false;

}

const size_t bytesEsperados = foto->len;

const size_t bytesEscritos = archivo.write(

foto->buf,

bytesEsperados

);

archivo.close();

esp_camera_fb_return(foto);

if (bytesEscritos != bytesEsperados) {

SD_MMC.remove(ruta);

Serial.println("Error: foto incompleta. Comprueba la microSD.");

return false;

}

numeroFoto++;

Serial.printf(

"Guardada: %s | %lu bytes\n",

ruta,

(unsigned long)bytesEscritos

);

return true;

}

void leerTerminal() {

while (Serial.available() > 0) {

char comando = Serial.read();

if (comando == '1') {

iniciarCapturas();

} else if (comando == '0') {

detenerCapturas();

}

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

if (!iniciarCamara()) {

return;

}

if (!iniciarTarjeta()) {

return;

}

// Dar tiempo a la cámara para ajustar la exposición.

delay(1000);

sistemaListo = true;

Serial.println("Sistema listo.");

Serial.println("Escriba 1 para iniciar las capturas.");

Serial.println("Escriba 0 para detener las capturas.");

}

void loop() {

if (!sistemaListo) {

delay(100);

return;

}

leerTerminal();

uint32_t ahora = millis();

if (capturando && ahora - ultimaCaptura >= INTERVALO_MS) {

ultimaCaptura = ahora;

if (!guardarFoto()) {

detenerCapturas();

}

}

delay(1);

}

# foto

# Resolución

#include <Arduino.h>

#include "esp_camera.h"

#include "SD_MMC.h"

constexpr uint32_t INTERVALO_MS = 500;

bool sistemaListo = false;

bool capturando = false;

uint32_t ultimaCaptura = 0;

uint32_t numeroFoto = 0;

char carpeta[32];

// Configuración de la cámara AI Thinker ESP32-CAM

bool iniciarCamara() {

camera_config_t config = {};

config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;

config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;

config.pin_d0 = 5;

config.pin_d1 = 18;

config.pin_d2 = 19;

config.pin_d3 = 21;

config.pin_d4 = 36;

config.pin_d5 = 39;

config.pin_d6 = 34;

config.pin_d7 = 35;

config.pin_xclk = 0;

config.pin_pclk = 22;

config.pin_vsync = 25;

config.pin_href = 23;

config.pin_sccb_sda = 26;

config.pin_sccb_scl = 27;

config.pin_pwdn = 32;

config.pin_reset = -1;

config.xclk_freq_hz = 20000000;

config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;

if (psramFound()) {

// Resolución máxima del sensor OV2640: 1600 x 1200

config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;

// Menor número = mayor calidad

config.jpeg_quality = 10;

config.fb_count = 2;

config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;

config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;

} else {

// Configuración de respaldo sin PSRAM

config.frame_size = FRAMESIZE_QVGA;

config.jpeg_quality = 12;

config.fb_count = 1;

config.fb_location = CAMERA_FB_IN_DRAM;

config.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;

}

esp_err_t resultado = esp_camera_init(&config);

if (resultado != ESP_OK) {

Serial.printf("Error de cámara: 0x%x\n", resultado);

return false;

}

Serial.println("Camara OK!");

return true;

}

bool iniciarTarjeta() {

// Modo de 1 bit: utiliza GPIO 14, 15 y 2.

if (!SD_MMC.begin("/sdcard", true)) {

Serial.println("Error al montar la microSD.");

return false;

}

if (SD_MMC.cardType() == CARD_NONE) {

Serial.println("No se detecta una microSD.");

return false;

}

// Crear una carpeta nueva para esta sesión

for (uint32_t sesion = 1; sesion < 100000; sesion++) {

snprintf(

carpeta,

sizeof(carpeta),

"/sesion_%05lu",

(unsigned long)sesion

);

if (!SD_MMC.exists(carpeta)) {

if (!SD_MMC.mkdir(carpeta)) {

Serial.println("Error al crear la carpeta.");

return false;

}

Serial.printf("Carpeta: %s\n", carpeta);

return true;

}

}

Serial.println("No quedan nombres de carpeta disponibles.");

return false;

}

void iniciarCapturas() {

if (capturando) {

return;

}

capturando = true;

// Tomar la primera foto inmediatamente

ultimaCaptura = millis() - INTERVALO_MS;

Serial.println("Capturas iniciadas.");

}

void detenerCapturas() {

if (!capturando) {

return;

}

capturando = false;

Serial.println("Capturas detenidas.");

}

bool guardarFoto() {

camera_fb_t* foto = esp_camera_fb_get();

if (foto == nullptr) {

Serial.println("Error al capturar la foto.");

return false;

}

char ruta[64];

snprintf(

ruta,

sizeof(ruta),

"%s/foto_%06lu.jpg",

carpeta,

(unsigned long)(numeroFoto + 1)

);

File archivo = SD_MMC.open(ruta, FILE_WRITE);

if (!archivo) {

esp_camera_fb_return(foto);

Serial.println("Error al abrir el archivo.");

return false;

}

const size_t bytesEsperados = foto->len;

const size_t bytesEscritos = archivo.write(

foto->buf,

bytesEsperados

);

archivo.close();

esp_camera_fb_return(foto);

if (bytesEscritos != bytesEsperados) {

SD_MMC.remove(ruta);

Serial.println("Error: foto incompleta. Comprueba la microSD.");

return false;

}

numeroFoto++;

Serial.printf("Guardada: %s\n", ruta);

return true;

}

void leerTerminal() {

while (Serial.available() > 0) {

char comando = Serial.read();

if (comando == '1') {

iniciarCapturas();

}

if (comando == '0') {

detenerCapturas();

}

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

if (!iniciarCamara()) {

return;

}

if (!iniciarTarjeta()) {

return;

}

delay(1000);

sistemaListo = true;

Serial.println("Sistema listo.");

Serial.println("Escriba 1 para iniciar las capturas.");

Serial.println("Escriba 0 para detener las capturas.");

}

void loop() {

if (!sistemaListo) {

delay(100);

return;

}

leerTerminal();

uint32_t ahora = millis();

if (capturando && ahora - ultimaCaptura >= INTERVALO_MS) {

ultimaCaptura = ahora;

if (!guardarFoto()) {

detenerCapturas();

}

}

delay(1);

}

# Pestaña 7