# Heltec LoRa (prueba de cámara)

#include <SPI.h>

#include <LoRa.h>

// Pines de la Heltec WiFi LoRa 32 V2

constexpr int LORA_SCK  = 5;

constexpr int LORA_MISO = 19;

constexpr int LORA_MOSI = 27;

constexpr int LORA_SS   = 18;

constexpr int LORA_RST  = 14;

constexpr int LORA_DIO0 = 26;

// Argentina suele utilizar 915 MHz.

// Cambia a 868E6 si tu módulo trabaja en 868 MHz.

constexpr long FRECUENCIA_LORA = 915E6;

constexpr float ALTITUD_MINIMA_LANZAMIENTO = 20.0;

constexpr float DESCENSO_MINIMO = 5.0;

constexpr uint8_t MUESTRAS_DESCENSO = 3;

float altitudMaxima = 0.0;

uint8_t muestrasDescenso = 0;

bool lanzamientoDetectado = false;

bool apogeoEnviado = false;

void enviarApogeo() {

if (apogeoEnviado) {

return;

}

LoRa.beginPacket();

LoRa.print("APOGEO");

LoRa.endPacket();

Serial.println("Mensaje enviado: APOGEO");

apogeoEnviado = true;

}

// Reemplaza esta función con la lectura real de tu altímetro.

float obtenerAltitudMetros() {

/*

Ejemplo:

return sensorAltitud.readAltitude();

La función debe devolver la altitud actual en metros.

*/

return 0.0;

}

void detectarApogeo() {

float altitudActual = obtenerAltitudMetros();

Serial.print("Altitud: ");

Serial.print(altitudActual);

Serial.println(" m");

if (!lanzamientoDetectado &&

altitudActual >= ALTITUD_MINIMA_LANZAMIENTO) {

lanzamientoDetectado = true;

altitudMaxima = altitudActual;

Serial.println("Lanzamiento detectado.");

return;

}

if (!lanzamientoDetectado || apogeoEnviado) {

return;

}

if (altitudActual > altitudMaxima) {

altitudMaxima = altitudActual;

muestrasDescenso = 0;

Serial.print("Nueva altitud maxima: ");

Serial.print(altitudMaxima);

Serial.println(" m");

return;

}

if (altitudActual <= altitudMaxima - DESCENSO_MINIMO) {

muestrasDescenso++;

if (muestrasDescenso >= MUESTRAS_DESCENSO) {

Serial.println("Apogeo detectado.");

enviarApogeo();

}

} else {

muestrasDescenso = 0;

}

}

void leerTerminal() {

while (Serial.available() > 0) {

char comando = Serial.read();

// Prueba manual del envío

if (comando == 'A' || comando == 'a') {

enviarApogeo();

}

// Reinicia el sistema para otra prueba

if (comando == 'R' || comando == 'r') {

altitudMaxima = 0.0;

muestrasDescenso = 0;

lanzamientoDetectado = false;

apogeoEnviado = false;

Serial.println("Sistema reiniciado.");

}

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

SPI.begin(LORA_SCK, LORA_MISO, LORA_MOSI, LORA_SS);

LoRa.setPins(LORA_SS, LORA_RST, LORA_DIO0);

if (!LoRa.begin(FRECUENCIA_LORA)) {

Serial.println("Error al iniciar LoRa.");

while (true) {

delay(1000);

}

}

LoRa.setTxPower(17);

LoRa.setSpreadingFactor(7);

LoRa.setSignalBandwidth(125E3);

LoRa.setCodingRate4(5);

LoRa.enableCrc();

Serial.println("Heltec LoRa TX listo.");

Serial.println("Escriba A para enviar APOGEO.");

Serial.println("Escriba R para reiniciar.");

}

void loop() {

leerTerminal();

// Ejecuta esta función cuando tengas implementada

// la lectura real del altímetro.

//

// detectarApogeo();

delay(100);

}

# ESP32-CAM (señal de Heltec)

#include <Arduino.h>

#include "esp_camera.h"

#include "SD_MMC.h"

constexpr uint32_t INTERVALO_MS = 500;

bool sistemaListo = false;

bool capturando = false;

uint32_t ultimaCaptura = 0;

uint32_t numeroFoto = 0;

char carpeta[32];

bool iniciarCamara() {

camera_config_t config = {};

config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;

config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;

config.pin_d0 = 5;

config.pin_d1 = 18;

config.pin_d2 = 19;

config.pin_d3 = 21;

config.pin_d4 = 36;

config.pin_d5 = 39;

config.pin_d6 = 34;

config.pin_d7 = 35;

config.pin_xclk = 0;

config.pin_pclk = 22;

config.pin_vsync = 25;

config.pin_href = 23;

config.pin_sccb_sda = 26;

config.pin_sccb_scl = 27;

config.pin_pwdn = 32;

config.pin_reset = -1;

config.xclk_freq_hz = 20000000;

config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;

if (psramFound()) {

config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;

config.jpeg_quality = 10;

config.fb_count = 2;

config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;

config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;

} else {

config.frame_size = FRAMESIZE_QVGA;

config.jpeg_quality = 12;

config.fb_count = 1;

config.fb_location = CAMERA_FB_IN_DRAM;

config.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;

}

esp_err_t resultado = esp_camera_init(&config);

if (resultado != ESP_OK) {

Serial.printf("Error de cámara: 0x%x\n", resultado);

return false;

}

Serial.println("Camara OK.");

return true;

}

bool iniciarTarjeta() {

if (!SD_MMC.begin("/sdcard", true)) {

Serial.println("Error al montar la microSD.");

return false;

}

if (SD_MMC.cardType() == CARD_NONE) {

Serial.println("No se detecta una microSD.");

return false;

}

for (uint32_t sesion = 1; sesion < 100000; sesion++) {

snprintf(

carpeta,

sizeof(carpeta),

"/sesion_%05lu",

(unsigned long)sesion

);

if (!SD_MMC.exists(carpeta)) {

if (!SD_MMC.mkdir(carpeta)) {

Serial.println("Error al crear la carpeta.");

return false;

}

Serial.printf("Carpeta: %s\n", carpeta);

return true;

}

}

Serial.println("No quedan nombres de carpeta disponibles.");

return false;

}

void iniciarCapturas() {

if (capturando) {

return;

}

capturando = true;

ultimaCaptura = millis() - INTERVALO_MS;

Serial.println("Capturas iniciadas.");

}

void detenerCapturas() {

if (!capturando) {

return;

}

capturando = false;

Serial.println("Capturas detenidas.");

}

bool guardarFoto() {

camera_fb_t* foto = esp_camera_fb_get();

if (foto == nullptr) {

Serial.println("Error al capturar la foto.");

return false;

}

char ruta[64];

snprintf(

ruta,

sizeof(ruta),

"%s/foto_%06lu.jpg",

carpeta,

(unsigned long)(numeroFoto + 1)

);

File archivo = SD_MMC.open(ruta, FILE_WRITE);

if (!archivo) {

esp_camera_fb_return(foto);

Serial.println("Error al abrir el archivo.");

return false;

}

const size_t bytesEsperados = foto->len;

const size_t bytesEscritos = archivo.write(

foto->buf,

bytesEsperados

);

archivo.close();

esp_camera_fb_return(foto);

if (bytesEscritos != bytesEsperados) {

SD_MMC.remove(ruta);

Serial.println("Error: foto incompleta.");

return false;

}

numeroFoto++;

Serial.printf("Guardada: %s\n", ruta);

return true;

}

void procesarComando(char comando) {

if (comando == '1') {

iniciarCapturas();

}

if (comando == '0') {

detenerCapturas();

}

}

void leerTerminal() {

while (Serial.available() > 0) {

char comando = Serial.read();

procesarComando(comando);

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

if (!iniciarCamara()) {

return;

}

if (!iniciarTarjeta()) {

return;

}

delay(1000);

sistemaListo = true;

Serial.println("Sistema listo.");

Serial.println("Envíe 1 para iniciar las capturas.");

Serial.println("Envíe 0 para detener las capturas.");

}

void loop() {

if (!sistemaListo) {

delay(100);

return;

}

leerTerminal();

uint32_t ahora = millis();

if (capturando &&

ahora - ultimaCaptura >= INTERVALO_MS) {

ultimaCaptura = ahora;

if (!guardarFoto()) {

detenerCapturas();

}

}

delay(1);

}