# comandos de RX

#include <RadioLib.h>

// Pines LoRa de la Heltec V3

SX1262 radio = new Module(8, 14, 12, 13);

const float FRECUENCIA = 915.0;

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

Serial.println("Iniciando RX...");

int estado = radio.begin(FRECUENCIA);

if (estado != RADIOLIB_ERR_NONE) {

Serial.print("Error iniciando LoRa: ");

Serial.println(estado);

while (true);

}

Serial.println("RX lista.");

Serial.println("Escribe 0 para encender la camara.");

}

void loop() {

if (Serial.available()) {

String entrada = Serial.readStringUntil('\n');

entrada.trim();

if (entrada == "0") {

Serial.println("Enviando CAM_ON...");

int estado = radio.transmit("CAM_ON");

if (estado != RADIOLIB_ERR_NONE) {

Serial.print("Error transmitiendo: ");

Serial.println(estado);

return;

}

Serial.println("Comando enviado. Esperando confirmacion...");

String respuesta;

estado = radio.receive(respuesta);

if (estado == RADIOLIB_ERR_NONE) {

Serial.print("Respuesta recibida: ");

Serial.println(respuesta);

} else {

Serial.print("Sin confirmacion. Codigo: ");

Serial.println(estado);

}

}

}

}

# comandos de TX

#include <RadioLib.h>

// Pines LoRa de la Heltec V3

SX1262 radio = new Module(8, 14, 12, 13);

// Cambia este pin según tu conexión

const int PIN_CAMARA = 4;

const float FRECUENCIA = 915.0;

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

pinMode(PIN_CAMARA, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_CAMARA, LOW);

Serial.println("Iniciando TX...");

int estado = radio.begin(FRECUENCIA);

if (estado != RADIOLIB_ERR_NONE) {

Serial.print("Error iniciando LoRa: ");

Serial.println(estado);

while (true);

}

Serial.println("TX lista. Esperando comandos...");

}

void loop() {

String comando;

int estado = radio.receive(comando);

if (estado == RADIOLIB_ERR_NONE) {

comando.trim();

Serial.print("Comando recibido: ");

Serial.println(comando);

if (comando == "CAM_ON") {

digitalWrite(PIN_CAMARA, HIGH);

Serial.println("Camara encendida.");

delay(100);

radio.transmit("CAM_OK");

} else {

Serial.println("Comando desconocido.");

radio.transmit("CMD_ERROR");

}

} else if (estado != RADIOLIB_ERR_RX_TIMEOUT) {

Serial.print("Error recibiendo: ");

Serial.println(estado);

}

}