/*

CANSAT - RX + OLED

Heltec WiFi LoRa 32 V3

Recibe:

numero_paquete,temperatura,presion,altitud

Ejemplo:

15,26.4,1010.45,15.0

*/

#include <RadioLib.h>

#include <Wire.h>

#include "HT_SSD1306Wire.h"

// =====================================================

// OLED INTEGRADA

// =====================================================

SSD1306Wire oled(

0x3C,

500000,

SDA_OLED,

SCL_OLED,

GEOMETRY_128_64,

RST_OLED

);

// =====================================================

// PINES HELTEC V3

// =====================================================

#define HELTEC_NSS   8

#define HELTEC_DIO1  14

#define HELTEC_RST   12

#define HELTEC_BUSY  13

#define LED          35

#define VEXT_PIN     36

// =====================================================

// RADIO

// =====================================================

SX1262 radio = new Module(

HELTEC_NSS,

HELTEC_DIO1,

HELTEC_RST,

HELTEC_BUSY

);

// =====================================================

// CONFIGURACION LORA

// DEBE SER IGUAL AL TX

// =====================================================

#define SERIAL_BAUDRATE    115200

#define LORA_FREQUENCY     915.0

#define LORA_BANDWIDTH     125.0

#define LORA_SPREAD_FACTOR 7

#define LORA_CODING_RATE   5

#define LORA_SYNC_WORD     0xF3

#define LORA_POWER         17

// =====================================================

// DATOS RECIBIDOS

// =====================================================

unsigned int pktNumber = 0;

float temperatura = 0.0;

float presion = 0.0;

float altitud = 0.0;

// =====================================================

// MOSTRAR EN OLED

// =====================================================

void mostrarOLED() {

oled.clear();

oled.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);

oled.setFont(ArialMT_Plain_10);

oled.drawString(

64,

0,

"PROA & KUARAHY RX"

);

// -----------------------------

// Temperatura

// -----------------------------

oled.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);

oled.drawString(

0,

18,

"Temp:"

);

oled.drawString(

45,

18,

String(temperatura, 1) + " C"

);

// -----------------------------

// Presión

// -----------------------------

oled.drawString(

0,

32,

"Pres:"

);

oled.drawString(

45,

32,

String(presion, 2) + " hPa"

);

// -----------------------------

// Altitud

// -----------------------------

oled.drawString(

0,

46,

"Alt:"

);

oled.drawString(

45,

46,

String(altitud, 1) + " m"

);

// -----------------------------

// Paquete

// -----------------------------

oled.drawString(

0,

58,

"PKT: " + String(pktNumber)

);

oled.display();

}

// =====================================================

// MOSTRAR ERROR EN OLED

// =====================================================

void mostrarErrorOLED() {

oled.clear();

oled.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);

oled.setFont(ArialMT_Plain_10);

oled.drawString(

64,

5,

"PROA & KUARAHY"

);

oled.setFont(ArialMT_Plain_16);

oled.drawString(

64,

25,

"ESPERANDO"

);

oled.drawString(

64,

45,

"PAQUETE..."

);

oled.display();

}

// =====================================================

// SETUP

// =====================================================

void setup() {

// -----------------------------

// Alimentación OLED

// -----------------------------

pinMode(VEXT_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(VEXT_PIN, LOW);

delay(200);

// -----------------------------

// LED

// -----------------------------

pinMode(LED, OUTPUT);

digitalWrite(LED, LOW);

// -----------------------------

// SERIAL

// -----------------------------

Serial.begin(SERIAL_BAUDRATE);

delay(1000);

Serial.println();

Serial.println("================================");

Serial.println(" CANSAT RX - HELTEC V3");

Serial.println(" OLED + LORA");

Serial.println("================================");

// -----------------------------

// OLED

// -----------------------------

oled.init();

delay(100);

mostrarErrorOLED();

// -----------------------------

// LoRa

// -----------------------------

Serial.println("Inicializando LoRa...");

int state = radio.begin(

LORA_FREQUENCY,

LORA_BANDWIDTH,

LORA_SPREAD_FACTOR,

LORA_CODING_RATE,

LORA_SYNC_WORD,

LORA_POWER

);

if (state == RADIOLIB_ERR_NONE) {

Serial.println("LoRa RadioLib OK!");

} else {

Serial.print("ERROR LoRa: ");

Serial.println(state);

oled.clear();

oled.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);

oled.setFont(ArialMT_Plain_10);

oled.drawString(

64,

20,

"ERROR LORA"

);

oled.drawString(

64,

40,

String(state)

);

oled.display();

while (true) {

delay(1000);

}

}

Serial.println("RX listo.");

Serial.println("Esperando paquetes...");

// -----------------------------

// Iniciar recepción

// -----------------------------

radio.startReceive();

}

// =====================================================

// LOOP

// =====================================================

void loop() {

String receivedData;

// ===================================================

// ESPERAR PAQUETE

// ===================================================

int state = radio.receive(receivedData);

// ===================================================

// PAQUETE RECIBIDO

// ===================================================

if (state == RADIOLIB_ERR_NONE) {

digitalWrite(LED, HIGH);

Serial.println();

Serial.println("--------------------------------");

Serial.println("PAQUETE RECIBIDO");

Serial.println("--------------------------------");

Serial.print("Datos: ");

Serial.println(receivedData);

// =================================================

// SEPARAR LOS DATOS

//

// Formato:

// PKT,TEMP,PRESION,ALTITUD

// =================================================

int p1 = receivedData.indexOf(',');

int p2 = receivedData.indexOf(',', p1 + 1);

int p3 = receivedData.indexOf(',', p2 + 1);

if (

p1 > 0 &&

p2 > p1 &&

p3 > p2

) {

// -----------------------------

// Número de paquete

// -----------------------------

pktNumber = receivedData

.substring(0, p1)

.toInt();

// -----------------------------

// Temperatura

// -----------------------------

temperatura = receivedData

.substring(p1 + 1, p2)

.toFloat();

// -----------------------------

// Presión

// -----------------------------

presion = receivedData

.substring(p2 + 1, p3)

.toFloat();

// -----------------------------

// Altitud

// -----------------------------

altitud = receivedData

.substring(p3 + 1)

.toFloat();

// =================================================

// SERIAL

// =================================================

Serial.print("Paquete: ");

Serial.println(pktNumber);

Serial.print("Temperatura: ");

Serial.print(temperatura, 1);

Serial.println(" C");

Serial.print("Presion: ");

Serial.print(presion, 2);

Serial.println(" hPa");

Serial.print("Altitud: ");

Serial.print(altitud, 1);

Serial.println(" m");

// =================================================

// RSSI

// =================================================

float rssi = radio.getRSSI();

Serial.print("RSSI: ");

Serial.print(rssi);

Serial.println(" dBm");

// =================================================

// OLED

// =================================================

mostrarOLED();

Serial.println("Datos mostrados en OLED.");

} else {

Serial.println("ERROR: formato de paquete incorrecto.");

oled.clear();

oled.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);

oled.setFont(ArialMT_Plain_10);

oled.drawString(

64,

15,

"PAQUETE RECIBIDO"

);

oled.drawString(

64,

35,

"FORMATO ERROR"

);

oled.display();

}

digitalWrite(LED, LOW);

// Volver a recibir

radio.startReceive();

}

// ===================================================

// ERROR DE RECEPCION

// ===================================================

else {

Serial.print("Error RX: ");

Serial.println(state);

radio.startReceive();

}

}